CTFPX30产品规格书

版本：V1.2

发布日期：2018.12.13

改版日期：2019.02.27

深圳市创泰丰科技有限公司

# 目	录

第一章 概述	4

1.	产品概述	4

2.	硬件特点	4

3.	硬件规格	5

第二章 产品说明	6

1.	外观图样	6

2.	PCB 结构	6

3.	硬件接口说明	7

1) 电源按键接口	7

2) DC12V电源DC座	7

3) ４PIN电源输入插座	7

4) ６PIN电源输入插座	7

5) 显示屏背光控制接口	8

6) LVDS显示屏接口	8

7) LVDS电源选项跳线	9

8) 遥控接收接口和工作指示灯	10

9)	外接喇叭接口	10

10)	I2C插座	10

11)	I/O控制接口	10

12)	BAT1  RTC 电池接口	10

13)	USB1插座接口（USB-OTG接口）	11

14)	USB2插座接口（键盘鼠标,摄像头，移动硬盘等）	11

15)	USB2转接插座接口	11

16)	耳机输出插座	11

17)	MIC输入插座 	12

18)	其它标准接口及功能 	12

4.	电气性能	12

# 第一章 概述

# 1. 产品概述

CTFPX30安卓主板，采用瑞芯微 PX30四核Cortex-A35 架构的 CPU.支持几乎所有全制式1080P@60fps H.264 解码、1080P@60fps H.265 解码，同时支持1080p@30fps格式 H.264编码， 高质量的 JPEG 编解码，可兼容大部分的视频及图片解码格式。内嵌3D GPU完全兼容并支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.2,以及 DirectX11 FL9_3、OpenCL2.0和Vulkan1.0等。

CTFPX30主板搭载 Android 8.1系统，标配 1GB DDR3(512MB*2) 和 8GB EMMC(8G/16G/32G/64G可选)。 支持双 8 位/10 位的 LVDS视频输出，可动态配置 LCD 参数，可直接驱 动 LVDS接口显示屏，同时支持市场上主流 40 多款红外/光学/声波/电阻/电容触摸屏； 2个 USB 接口和 1个 I2C接口和GPIO 扩展口，实现对各种触摸屏/摄像头/读卡器/ 条码扫描仪/投币器/U 盘/移动硬盘等外部拓展设备的全支持，集成100M带宽 RJ45网口/WiFi于一体。

# 2. 硬件特点

高集成度：集成 USB/LVDS/以太网/WIFI/SD卡/立体声功放/MIC输入等一体，简化整机设计。

接口丰富：2个 USB(两个USB-TYPE-A接口，其中一路支持OTG，另一路支持转接插座)，1个I2C接口，WIFI、RJ45网口，GPIO扩展接口，遥控&指示灯插座等。

高清晰度：最大支持 1080P@60HZ 的解码和各种 LVDS 信号 LCD 显示屏,支持横竖屏播放，定时开关机，获取主机唯一标识，SD 卡更改屏参，版本升级等。

# 3. 硬件规格

| CPU | 瑞芯微 RKPX30四核ARM Cortex-A35 |
| --- | --- |
| 运行内存 | 1G DDR3(可选配1 G/2G) |
| 内置存储 | 标配8G内部存储（可选8G/16G/32G/64G） |
| 外置存储 | 可外接最大 64G 的 TF 存储卡 |
| 显示器接口 | 支持 LVDS，最大支持 1080P@60fps 分辨率 |
| 显示屏供电 | 3.3V(15寸以下屏)/5V(17~24寸屏)/12V(26寸以上屏) |
| 触摸屏 | 支持 USB 接口触摸屏， 同时提供 I2C 接口 |
| 网络 | 100兆有线网口 |
|  | 支持 2.4G 无线网络WIFI接入 |
| 摄像头 | USB 接口摄像头，最大达到 500W 像素分辨率 |
| 定时时钟 | 支持定时开关机功能 |
| 软件监控 | 可以通过设置或软件接口实现对特定应用监控，保证应用正常稳定运行 |
| 接口 | 支持 USB 触摸屏，USB 摄像头，键盘、鼠标,USB移动硬盘等。 |
|  | 支持红外遥控器和外接双色灯状态显示。 |
|  | 支持 LVDS输出显示屏接口。 |
|  | 2个 USB(两标准插口 USB其中一个兼容 OTG -microUSB)。 |
|  | 1个I2C接口。 |
|  | 一组GPIO口外挂预留控制。 |
|  | 外插 SD卡，最大支持 64G |
|  | 音频功放输出，8Ω/2*10W |
|  | MIC麦克风输入 |

# 第二章 产品说明

# 外观图样

# PCB 结构

PCB：4 层板

尺寸：56.2mm*134.7mm,

板厚 1.6mm

螺丝孔规格：∮3mm x 4

# 3. 硬件接口说明

## 1)	电源按键接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POWER | 信号 | 开机信号线 |
| 2 | GND | 地线 | 地线 |

## 2)	DC12V电源DC座

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V | 电源正极 | 12V直流输，最大３A |
| 2 | GND | 地线 | 地线 |

## ３)	４PIN电源输入插座

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 | 地线 |
| 2 | GND | 地线 | 地线 |
| 3 | 12VIN | 输入 | 12V 输入 |
| 4 | 12VIN | 输入 | 12V 输入 |

## ４)	６PIN电源输入插座

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12VIN | 输入 | 12V 输入 |
| 2 | 12VIN | 输入 | 12V 输入 |
| 3 | GND | 地线 | 地线 |
| 4 | GND | 地线 | 地线 |
| 5 | 5V STB | 5V待机电源 | 5V待机电源 |
| 6 | STB | 待机信号 | 电源控制信号 |

## 5)	显示屏背光控制接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 电源 | 12V 输出 |
| 2 | VCC | 电源 | 12V 输出 |
| 3 | BL-EN | 输出 | 背光使能控制 |
| 4 | BL-ADJ | 输出 | 背光亮度控制 |
| 5 | GND | 地线 | 地线 |
| 6 | GND | 地线 | 地线 |

## 6)	LVDS显示屏接口

| 序号 |  | 定义 |  | 属性 |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PVCC |  | 电源输出 |  | 液晶电源输出，+3.3V/+5V/ +12V 可选, 通过 LVDS 电 源选项跳线选择 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | GND |  | 地线 |  | 地线 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RXO0- |  | 输出 |  | Pixel0 Negative Data (Odd) |  |
| 8 |  | RXO0+ |  | 输出 |  | Pixel0 Positive Data (Odd) |  |
| 9 |  | RXO1- |  | 输出 |  | Pixel1 Negative Data (Odd) |  |
| 10 |  | RXO1+ |  | 输出 |  | Pixel1 Positive Data (Odd) |  |
| 11 |  | RXO2- |  | 输出 |  | Pixel2 Negative Data (Odd) |  |
| 12 |  | RXO2+ |  | 输出 |  | Pixel2 Positive Data (Odd) |  |
|  |  | 13 |  | GND |  | 地线 |  | 地线 |  |  |
|  |  | 14 |  | GND |  | 地线 |  | 地线 |  |  |
|  |  | 15 |  | RXOC- |  | 输出 |  | Negative Sampling Clock (Odd) |  |  |
|  |  | 16 |  | RXOC+ |  | 输出 |  | Positive Sampling Clock (Odd) |  |  |
|  |  | 17 |  | RXO3- |  | 输出 |  | Pixel3 Negative Data (Odd) |  |  |
|  |  | 18 |  | RXO3+ |  | 输出 |  | Pixel3 Positive Data (Odd) |  |  |
|  |  | 19 |  | RX10- |  | 输出 |  | Pixel0 Negative Data (Even) |  |  |
|  |  | 20 |  | RX10+ |  | 输出 |  | Pixel0 Positive Data (Even) |  |  |
|  |  | 21 |  | RX11- |  | 输出 |  | Pixel1 Negative Data (Even) |  |  |
|  |  | 22 |  | RX11+ |  | 输出 |  | Pixel1 Positive Data (Even) |  |  |
|  |  | 23 |  | RX12- |  | 输出 |  | Pixel2 Negative Data (Even) |  |  |
|  |  | 24 |  | RX12+ |  | 输出 |  | Pixel2 Positive Data (Even) |  |  |
|  |  | 25 |  | GND |  | 地线 |  | 地线 |  |  |
|  |  | 26 |  | GND |  | 地线 |  | 地线 |  |  |
|  |  | 27 |  | RX1C- |  | 输出 |  | Negative Sampling Clock (Even) |  |  |
|  |  | 28 |  | RX1C+ |  | 输出 |  | Positive Sampling Clock (Even) |  |  |
|  |  | 29 |  | RX13- |  | 输出 |  | Pixel3 Negative Data (Even) |  |  |
|  |  | 30 |  | RX13+ |  | 输出 |  | Pixel3 Positive Data (Even) |  |  |
|  |  | 31 |  | RXO4- |  | 输出 |  | Pixel3 Negative Data (Odd) |  |  |
|  |  | 32 |  | RXO4+ |  | 输出 |  | Pixel3 Positive Data (Odd) |  |  |
|  |  | 33 |  | RX14- |  | 输出 |  | Pixel3 Negative Data (Even) |  |  |
|  |  | 34 |  | RX14+ |  | 输出 |  | Pixel3 Positive Data (Even) |  |  |

## 7)	LVDS电源选项跳线

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V | 输出 | 12V 输出 |
| 3 | 5V | 输出 | 5V 输出 |
| 5 | 3.3V | 输出 | 3.3V 输出 |

## 8)	遥控接收接口和工作指示灯

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED+ | 绿灯 | 待机显示 |
| 2 | LED+ | 红灯 | 工作显示 |
| 3 | NC | 空脚 | 空脚 |
| 4 | GND | 地线 | 接地线 |
| 5 | IR | 红外接收 | 红外接收 |
| 6 | VCC | 电源 | 控制面板供电电源 |

## 9)	外接喇叭接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OUTP-R | 输出 | 音频输出右+ |
| 2 | OUTN-R | 输出 | 音频输出右- |
| 3 | OUTN-L | 输出 | 音频输出左- |
| 4 | OUTP-L | 输出 | 音频输出左+ |

## 10)	I2C插座

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | GND | 地线 | 地线 |
| 5 | SCK | 输入/出 | I2C 时钟 |
| 4 | SDA | 输入/出 | I2C 数据 |
| 1 | VCC | 电源 | 3.3V 输出 |

## 11)	I/O控制接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1 | 输入/出 | GPIO-1 |
| 2 | K2 | 输入/出 | GPIO-2 |
| 3 | ADCIN1 | 输入 | ADC-IN |
| 4 | K3 | 输入/出 | GPIO-3 |
| 5 | VCC | 输出 | 3.3V/5V |
| 6 | K4 | 输入/出 | GPIO-4 |
| 7 | GND | 地线 | 地线 |

## 12)	BAT1  RTC 电池接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTC | 输入 | 3V 输入 |
| 2 | GND | 地线 | 地线 |

## 13)	USB1插座接口（USB-OTG接口）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 | 地线 |
| 3 | D+ | 输入/出 | 数据输入/出 |
| 4 | D- | 输入/出 | 数据输入/出 |
| 5 | USB-5V | 输出 | 5V 输出 |

14)USB2插座接口（键盘鼠标,摄像头，移动硬盘等）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 | 地线 |
| 2 | D+ | 输入/出 | 数据输入/出 |
| 3 | D- | 输入/出 | 数据输入/出 |
| 4 | USB-5V | 输出 | 5V 输出 |

## 15)	USB2转接插座接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 | 地线 |
| 2 | D+ | 输入/出 | 数据输入/出 |
| 3 | D- | 输入/出 | 数据输入/出 |
| 4 | USB-5V | 输出 | 5V 输出 |

## 16)	耳机输出插座

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 右声道输出 | 右声道输出 |
| 2 | DET | 耳机检测 | 耳机检测 |
| 3 | L | 左声道输出 | 左声道输出 |
| 4 | GND | 地线 | 地线 |

## 17)	MIC输入插座

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIC+ | MIC 输入 | - |
| 2 | MIC- | MIC 输入 | - |

## 18)	其它一些标准接口以及功能

| 存储接口 | SD/TF 卡 | 数据存储,最大支持 32G |
| --- | --- | --- |
|  | USB*2 | HOST 接口,支持数据存储,数据导入,USB 鼠标键盘,摄像 头,触摸屏等 |
| WIFI天线接口 | 天线接口 | 接入无线网络信号 |
| 以太网接口 | RJ45 接口 | 支持 100M 有线网络 |

# 4. 电气性能

| 项目 |  |  | 最小 |  | 典型 |  | 最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电源电压要求 | 电压 |  | 10.80V |  | 12.00V |  | １3.2０V |  |  |
|  |  |  | 电流 |  | ２A |  | ３A |  | 视显示屏功耗，最大5A |  |  |
|  |  |  | 纹波 |  | -- |  | -- |  | ８0mV |  |  |
|  |  | 电源电流 (LVDS输出显示) | 工作电流 |  | -- |  | 1250mA |  | 2000mA |  |  |
|  |  |  | 待机电流 |  | -- |  | 1mA |  | 小于10mA |  |  |
|  |  |  | USB 供电电流 |  | -- |  | -- |  | 500mA |  |  |
|  |  | 环境 | 相对湿度 |  | -- |  | -- |  | 80% |  |  |
|  |  |  | 温度 |  | -20℃ |  | -- |  | 60℃ |  |  |