河津市禹门口焦化有限公司

土壤及地下水自行监测报告

河津市禹门口焦化有限公司

2020 年 11月

目 录

一、任务来源	1

二、编制依据	1

三、监测范围	1

四、污染源调查与分析	1

五、监测对象	13

六、监测项目	13

七、监测频次	13

八、布点原则与方法	13

九、平面图	14

十、监测点位布置图	14

十一、采样与分析方法和时间	17

十二、评价标准和方法	17

十三、质量控制和质量保证	19

十四、监测结果汇总表	19

十五、评价结论	19

附件：检测报告

一、任务来源

为全面贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》、《山西省土壤污染防治条例》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，运城市生态环境局印发了《运城市2020年土壤环境重点监管企业名单的通知》（运环函（2020）93号），要求全市土壤环境重点监管单位于2020年11月底前完成土壤环境自行监测。河津市禹门口焦化有限公司为运城市土壤环境重点监管单位，因此应编制《河津市禹门口焦化有限公司土壤及地下水自行监测报告》。

二、编制依据

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《山西省土壤污染防治条例》

《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》

《运城市2020年土壤环境重点监管企业名单的通知》

三、监测范围

监测范围为河津市禹门口焦化有限公司厂区。

对有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等重点区域，以及涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线、污染治理设施等重点设施周围进行监测。

四、污染源调查与分析

4.1 企业运行情况

4.1.1企业生产用原辅材料

企业生产使用原辅材料清单表4-1。

表4-1 企业生产使用原辅材料清单

| 序号 | 生产工段 | 原辅材料名称 | 主要成分 | 消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼焦 | 煤 | 硫分0.74%，灰分26% | 897296 |
| 2 | 炼焦 | 煤气 | 16.5MJ/m3 | 180×106m³/a |
| 3 | 蒸氨工段 | 碱 | NaOH 浓度32% | 300 |
| 4 | 硫铵工段 | 硫酸 | 浓度93~98% | 7297 |
| 5 | 洗脱工段 | 洗油 |  | 901 |
| 6 | 烟气处理 | 脱硫催化剂 | 酞箐钴系催化剂 | 3.0 |
| 7 | 烟气处理 | 催化剂 | 钒基催化剂 | 7.0 |
| 8 | 烟气处理 | 氨水 | 20% | 100 |
| 9 | 烟气处理 | 石灰 | 钙含量不低于85% | 380 |

4.1.2 企业生产产品

企业现有产品见表4-2。

表4-2 企业现有产品表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 产生位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗精煤 | 67万吨/年 | 洗煤区域 |
| 2 | 焦炭 | 68 万吨/年 | 焦炉区域 |
| 3 | 焦炉煤气 | 256.13×106 m³/a | 煤气净化区域 |
| 4 | 焦油 | 3.3万吨/年 | 煤气净化区域 |
| 5 | 硫磺 | 0.1万吨/年 | 煤气净化区域 |
| 6 | 硫铵 | 0.8万吨/年 | 煤气净化区域 |
| 7 | 苯 | 0.9万吨/年 | 煤气净化区域 |

4.1.3 企业生产线和工艺流程

企业设有洗煤和炼焦生产线，洗精煤及外购精煤用于炼焦，生产冶金焦。

洗煤工艺流程：

工艺技术采用跳汰主洗、煤泥浮选、尾煤压滤的联合工艺流程。跳汰选煤分选下限0.5mm，对<0.5mm级煤泥进行浮选。

工艺流程：原煤通过汽车运入厂内按不同煤种分别堆放于原煤堆场，经破碎筛分、人工拣矸、电磁除铁器除铁后，将50mm以下的原煤进入洗煤机，洗选出的精煤、中煤和矸石进入脱水工序。脱水后的中煤和矸石由皮带输送机分别进入中煤和矸石仓，脱水后的精煤经皮带输送机进入精煤场，煤泥水则进入浮选车间，进入浮选车间的煤泥水由矿浆处理器搅拌均匀后，利用浮选机进行浮选，浮选出的精煤经过滤机过滤脱水后入精煤场，浮选后的尾煤进入浓缩池尾煤水加絮凝剂搅拌浓缩后，通过底流泵进入矿浆处理器混合均匀，然后进入厢式压滤机，压滤后煤泥由皮带运输机送至煤泥场，水进入循环水池，回到洗煤系统回用。

炼焦工艺流程：

备煤：

备煤采用先配后粉的工艺方案，上煤时，堆放于精煤场的煤，根据生产需要，将不同煤种通过皮带机送到配煤槽，由槽顶可逆皮带机分别送入指定的配煤槽内。

配煤槽下分别安装有称重式给料电子皮带秤，经计算机控制给煤量和配煤比。配合卸到皮带机上，送入反击板锤式粉碎机配合煤粉碎到合适的细度<3mm粉级占75-85%。粉碎后煤由皮带机转运至焦炉煤塔顶层，由回转皮带机布入焦炉煤塔贮存供炼焦。

炼熄焦：

由备煤工段来的洗精煤，由输煤栈桥运入煤塔，由煤塔通过摇动给料机将煤分批装入装煤推焦车的煤箱内，由捣固机将煤捣固成煤饼，再由装煤推焦车按作业计划从机侧送入炭化室内，煤饼在炭化室内经过一个结焦周期，约950~1050℃高温干馏炼制成焦炭和荒煤气。炭化室内的焦炭成熟后，用装煤推焦车推出，经拦焦车导入熄焦车内，熄焦车由电机车牵引至熄焦塔内进行喷水熄焦，熄焦后的焦炭卸至晾焦台上，冷却一定时间后送往筛贮焦工段。

煤在干馏过程中产生的荒煤气汇集到炭化室顶部空间，进入上升管，经桥管进入集气管，700℃左右的荒煤气被在桥管和集气管处用压力为0.3Mpa、温度为78℃的循环氨水喷洒冷却至84℃左右。荒煤气中的焦油等同时被冷凝下来。煤气和冷凝下来的氨水、焦油一起经煤气管道进入冷鼓工段。

焦炉加热用焦炉煤气由外部架空管道引入，焦炉煤气通过煤气预热器预热后经地下室煤气管道进入焦炉下喷管，同时空气通过空气废气开闭器进入空气蓄热室，煤气和空气经预热后分别进入焦炉燃烧室的立火道汇合后燃烧，燃烧后的废气通过立火道顶部跨越孔进入下降气流的立火道，再经过蓄热室，由格子砖把废气的部分显热回收后，经过小烟道、废气交换开闭器、分烟道、烟囱后排入大气为了消除捣固焦炉装煤、出焦时逸散的烟尘，在炉顶上设有消烟除尘车，采用燃烧、洗涤除尘措施，尾气直接排放。

筛焦：

熄焦后的焦炭放于凉焦台，经刮板放焦机刮入带式输送机运至筛焦楼。焦炭通过双层焦炭振动筛进行筛分，筛上物（>40mm的焦炭）经过溜槽由带式输送机卸入>40mm的储焦大棚内贮存；筛中物（40-25mm的焦炭）经过溜槽进入相应的储焦大棚内贮存；筛下物（<25mm）的焦炭则进入单层炭筛，将其分成25-10mm、<10mm两级分别进入焦末棚。

煤气净化系统

（1）冷鼓、电捕

由炼焦工段送来的荒煤气经气液分离器气液分离后，煤气与焦油、氨水彼此分离。分离出来的粗煤气进入三台并联的横管式初冷器。在初冷器内，煤气温度由82-85℃依次被采暖水、循环水、制冷水冷却，温度降至21℃，然后进入电捕焦油器脱除焦油雾后，再进入离心鼓风机加压，送往硫铵工段。

初冷器中煤气冷却下来的冷凝液流至冷凝液槽，用冷凝液泵定期送往轻焦油循环槽，以补充初冷器洗涤萘所需的新鲜轻焦油。在初冷器的中、下部有冷凝喷洒口，用轻焦油循环泵送来的轻焦油进行喷淋，除去煤气中的部分萘，防止冷却管壁积萘，提高冷却效率，同时净化煤气。

从气液分离器出来的焦油、氨水同冷凝泵送来的冷凝液一并进入机械化焦油氨水澄清槽，经澄清分离后，上部氨水送至循环氨水槽，由循环氨水泵及高压氨水泵送往炼焦工段供冷却荒煤气及无烟装煤使用。剩余氨水则由剩余氨水泵送至氨回收工段蒸氨。分离出的焦油溢流到机槭化焦油分离器脱水后，到焦油贮槽贮存，定期由焦油泵送出装车外销。机械化焦油氨水澄清槽底部沉降的焦油渣定期送至煤场配入炼焦煤中炼焦。

（2）硫铵、蒸氨工段

硫铵工段的主要任务是用硫酸作吸收剂，脱除煤气中的氨，生成硫铵并将其干燥后得到硫铵产品。

由冷鼓工段来的煤气经煤气预热器进入饱和器。煤气在饱和器的上段分两股入环形室经循环母液喷洒，其中的氨被母液中的硫酸吸收，然后与煤气合并成股进入后室经母液最后一次喷淋进饱和器内旋风式除酸器，以便分离煤气所夹带的酸雾，最后送至洗脱苯工段饱和器下段上部的母液经母液循环泵连续抽出送至环形室喷洒，吸收了氨的循环母液由中心下降管流至饱和器下段的底部，在此晶核通过饱和介质向上运动，使晶体长大，并引起颗粒分级。用结晶泵将其底部的浆液送至结晶槽。饱和器满流口溢出的母液流入满流槽，满流槽中的母液满流至母液贮槽，然后用小母液泵送入饱和器的后室喷淋。此外，母液贮槽还可供饱和器检修时贮存母液之用。结晶槽的浆液排放到离心机，经分离的硫铵由输送机送至振动流化床干燥机，并用被热风器加热的空气干燥，再经冷风冷却后进入硫铵贮斗。然后称量、包装送入成品库。滤出的母液与结晶槽满流出来的母液一同自流回饱和器的下段。千燥硫铵后的尾气经旋风分离器后，由排风机抽送至雾膜水浴除尘器进行湿式再除尘，最后排入大气。

由汽车运来的浓硫酸至卸酸槽，然后用液下泵送至硫酸贮槽，再用泵送至硫酸高置槽，然后自流到母液贮槽。

由冷鼓来的剩余氨水经与从蒸氨塔底来的蒸氨废水在氨水换热器中换热并加入含NaOH40%的碱液后，进入蒸氨塔。在蒸氨塔中被蒸汽直接蒸馏，蒸出的氨汽入氨分缩器，冷凝下来的液体直接入蒸氨塔顶作回流，未冷凝的含NH3-10%氨汽进入氨冷凝冷却器冷凝成浓氨水送硫铵工段喷淋式饱和器。塔底排出的蒸氨废水在氨水换热器中与剩余氨水换热后，入废水槽，然后由废水泵加压、废水冷却器冷却后送生化处理。

（3）洗脱苯工段

来自硫酸工段的粗煤气，进入终冷塔冷却，终冷塔采用间冷方式，分上下两段，上段用循环水冷却，循环水走管程，温升由32℃至40℃，煤气被冷却至35℃，下段用制冷水冷却，制冷水走管程，温升由16℃至23℃，煤气被冷却到25℃。经终冷塔冷却后从洗苯塔底部入塔，由下而上经过洗苯塔填料层，与塔顶喷淋的循环洗油逆流接触，煤气中的苯被循环洗油吸收，再经过塔的捕雾段脱除雾滴后离开洗苯塔，送往脱硫工段，洗苯塔底富油经贫富油泵加压后送至轻苯冷凝冷却器与脱苯塔顶出来的轻苯汽换热，将富油顶热至60℃左右，然后至油油换热器与脱苯塔底出来的热贫油换热，由60℃升到130-150℃左右，最后进入粗苯管式炉被加热至180℃左右，进入脱苯塔。从脱苯塔顶蒸出的轻苯油水混和汽进入轻苯冷凝冷却器分别被从洗苯塔底业的富油和16℃制冷水冷却至30℃左右，然后进入轻苯油水分离器，分离的轻苯至轻苯回流槽，部分轻苯经轻苯回流泵送至脱苯塔顶回流，其余部分入轻重苯贮槽；而重苯则由脱苯塔侧线采出，经重苯油水分离器分离出的重苯流入重轻苯贮槽，当轻重苯需要外售时，由轻重苯输送泵送装车台装车外售。由轻重苯油水分离器分离的油水混合液去控制分离器，在此分离出的油去地下放空槽，然后用地下放空槽液下泵送入贫液槽。分离出的水去本工段终冷冷凝液槽，与终冷冷凝也一并送气液分离器前荒煤气总管。

脱苯后的热贫油从脱苯塔底流出，自流入油油换热器与富油换热，使其温度降至120℃左右入贫油槽，并由贫油泵加压送至贫油冷却器分别被循环水和制冷水冷却至约30℃，送洗苯塔喷淋洗涤煤气。

0.5Mpa（表）蒸汽被粗苯管式炉过热至400℃左右，作为洗油再生器和脱苯塔的热源。管式炉所需燃料由洗苯后的煤气管供给。

洗苯脱苯的操作过程中，循环洗油的质量逐渐恶化，为保证洗油质量采用洗油再生器将部分洗油再生。洗油再生量为循环洗油量的1-1.5%，用过热蒸汽加热，蒸出的油汽进入脱苯塔，残渣排入残油池定期送往煤场或外售，

外购的新洗油卸入新洗油地下槽，用新洗油液下泵送新洗油槽，由贫油泵补入系统中。

为降低洗油中的含萘量，脱苯塔设侧线采萘，萘油入萘扬液槽，然后送焦油槽。

（4）脱硫工段

本工段的主要任务是将煤气中的硫化氢脱至200mg/Nm3并回收硫磺，由洗脱苯工段送来的焦炉煤气从脱硫塔下部进入，与塔项喷洒下来的再生后的脱硫循环液逆流接触,吸收煤气中的硫化氢。被吸收了硫化氢的焦炉煤气含H2S不大于200mg/Nm3，脱硫后煤气一部分送炼焦车间作焦炉燃料气、一部分送粗苯管式炉作燃料，剩余部分外送当地企业。

吸收了硫化氢的脱硫液由脱硫塔下部，经液封槽进入溶液循环槽，脱硫液从溶液循环槽底部用泵抽出送入再生塔下部。同时鼓入由空压站来的压缩空气，使脱硫液氧化再生，再生后的脱硫液由再生塔上部自流进入脱硫塔顶部喷洒，而产的硫泡沫由再生塔顶部流入硫泡沫槽再用泵打入连续式熔硫釜，熔硫釜上部清液送回脱硫系统。下部硫浆经干化处理后，硫磺装袋外销。

G：气污染源

W：水污染源

S：固体废物污染源

N：噪声污染源

煤炭线

煤气线

图示：

氨水线

蒸氨废水去生化站

酸焦油

煤气

贫油

富油

煤气

荒煤气

焦炉烟气

装煤、推焦烟气

炉体无组织排气

熄焦塔

筛焦

煤塔

气液分离器

机械化澄清槽

横管初冷器

电捕焦油器

鼓风机

终冷塔

剩余氨水槽

焦油储槽

蒸氨

熄焦废气

焦炭仓

尾气

氨水去脱硫

焦油

焦油渣

氨水

氨水

焦油

水

脱硫再生器

粉焦

回炉煤气

循环氨水

N/筛焦废气

硫铵干燥

沉淀池

焦炉

沥青

洗苯塔

粗苯贮罐

脱苯塔

分离器

分离水去生化站

燃烧废气

配煤仓

晾焦台

中间氨水槽

NaOH

脱硫液体

脱硫塔

废气

再生塔

泡沫槽

硫膏

脱苯残渣

粉碎机

煤尘/N

N

管式炉

煤气发电

煤尘/N

精煤场

喷淋饱和器

洗涤塔

图4-1  企业工程生产工艺流程图

发电

煤气

废气

4.1.4 企业生产线污染物产排情况

根据企业厂区环评报告、清洁生产审核报告及排污许可证，该企业生产线运行中各环节污染物产排情况见表4-3。

表 4-3 该企业生产线运行中各环节污染物产排情况表

| 污染类型 | 产污环节 | 污染源 | 主要污染因子 | 治理措施 | 治理设施运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 洗煤 | 原煤储存 | 颗粒物 | 全封闭储库 | 正常 |
|  |  | 精煤储存 | 颗粒物 | 全封闭储库 | 正常 |
|  |  | 原煤破碎筛分 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 正常 |
|  | 备煤 | 精煤破碎 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 正常 |
|  |  | 精煤转运 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 正常 |
|  | 炼焦 | 焦炉 | 颗粒物 | SCR脱硝+双碱法脱硫 | 正常 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 正常 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 正常 |
|  | 筛焦 | 焦炭转运 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 正常 |
|  |  | 焦炭筛分 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 正常 |
|  | 煤气净化 | 硫铵干燥 | 颗粒物 | 湿法除尘 | 正常 |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  |  | 装煤推焦 | 颗粒物 | 地面站（布袋除尘）双碱法 | 正常 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | Bap |  |  |
|  |  | 粗苯管式炉 | 颗粒物 | 双碱法脱硫 | 正常 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | （冷鼓、库区焦油各类贮槽、苯贮槽和脱硫再生塔排气筒三合一）VOCs处理设施总排口 | 苯 | 油洗+酸洗+碱洗+水洗+活性炭 | 正常 |
|  |  |  | 氰化氢 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  |  | 酚类 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  |  |  | Bap |  |  |
| 废水 | 煤气净化 | 终冷、蒸氨等 | 含焦油、NH3-N、COD、BOD5、SS等焦化特征污染成份 | 水解酸化+A/O+MBR+反渗透 | 正常 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | NH3-N、COD、BOD5、SS等 |  |  |
|  | 熄焦 | 熄焦废水 | 含焦油、NH3-N、COD、BOD5、SS等焦化特征污染成份 | 采用一段混凝沉淀+微电解反应+二段混凝沉淀 | 正常 |
| 固废 | 煤气净化 | 脱苯洗油再生 | 脱苯残渣 | 掺煤炼焦 | 正常 |
|  |  | 焦油氨水分离 | 焦油渣 |  | 正常 |
|  |  | 硫铵装置 | 酸焦油渣 |  | 正常 |
|  |  | 蒸氨塔 | 沥青渣 |  | 正常 |
|  |  | 煤气脱硫 | 脱硫废液 |  | 正常 |
|  | 污水处理 | 污水处理站 | 生化站废油渣 |  | 正常 |
|  |  | 污水处理站 | 生化污泥 |  | 正常 |
|  | 除尘器 | 除尘装置 | 除尘灰 |  | 正常 |
|  | 洗煤 | 洗煤 | 矸石 | 外售建材厂 | 正常 |

4.2 厂区污染源排放情况

根据山西誉达环境监测有限公司于2019年9月5日-7日编制的《河津市禹门口焦化有限公司特别排放限值改造达标验收监测报告》，对该企业有组织废气排口、厂界无组织和焦炉炉顶无组织废气、熄焦后废水（回用水池）等进行了达标排放验收监测。

4.2.1废气

企业有组织大气污染物和无组织大气污染物见表4-4和4-5。

表4-4 企业生产工序主要大气污染物治理及排放情况一览表

| 编号 | 污染源 | 排气量 (Nm3/h) | 主要污染因子 | 治理措施 | 排气筒 |  |  |  |  | 达标分析 | 作业时间（h） | 年排放量（t/a）bap(kg/a) | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） | 浓度（mg/m3）bap(ug/m3) | 外排速率（kg/h） | 烟温 （℃） |  |  |  |  |
| 1 | 精煤破碎 | 19270 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 15 | 1.0 | 4.77 | 0.092 | 常温 | 达标 | 5840 | 0.537 | 监测报告 |
| 2 | 精煤转运 | 4603 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 15 | 0.35 | 8.85 | 0.041 | 常温 | 达标 | 5840 | 0.239 | 监测报告 |
| 3 | 焦炭转运 | 5262 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 15 | 0.35 | 6.65 | 0.035 | 常温 | 达标 | 5840 | 0.204 | 监测报告 |
| 4 | 焦炭筛分 | 6837 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 27 | 0.55 | 11.77 | 0.08 | 常温 | 达标 | 5840 | 0.467 | 监测报告 |
| 5 | 硫铵干燥 | 1961 | 颗粒物 | 湿法除尘 | 23 | 0.45 | 18.11 | 0.036 | 常温 | 达标 | 8760 | 0.315 | 监测报告 |
|  |  |  | 氨 |  |  |  | 2.98 | 0.006 |  |  |  | 0.053 |  |
| 6 | 装煤推焦 | 147803 | 颗粒物 | 地面站（布袋除尘） | 23 | 1.90 | 22.56 | 3.33 | 80 | 达标 | 4000 | 13.320 | 监测报告 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 53.67 | 7.93 |  |  |  | 31.720 |  |
|  |  |  | Bap |  |  |  | 0.203 | 3×10-5 |  |  |  | 0.12 |  |
| 7 | 粗苯管式炉 | 15987 | 颗粒物 | 双碱法，燃用净煤气 | 23 | 1.0 | 11.97 | 0.19 | 120 | 达标 | 8760 | 1.664 | 监测报告 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 13.5 | 0.21 |  |  |  | 1.840 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 33.5 | 0.54 |  |  |  | 4.730 |  |
| 8 | （冷鼓、库区焦油各类贮槽、苯贮槽和脱硫再生塔排气筒三合一）VOCs处理设施总排口 | 8535 | 苯 | 油洗+酸洗+碱洗+水洗+活性炭 | 25 | 1.20 | 5.110 | / | 常温 | 达标 | 8760 | 0.382 | 监测报告 |
|  |  |  | 氰化氢 |  |  |  | 0.24 | / |  |  |  | 0.018 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 17.88 | / |  |  |  | 1.337 |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.20 | / |  |  |  | 0.015 |  |
|  |  |  | 酚类 |  |  |  | 0.66 | / |  |  |  | 0.050 |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |  | 8.57 | / |  |  |  | 0.641 |  |
|  |  |  | Bap |  |  |  | 0.13 | / |  |  |  | 0.009 |  |
| 9 | 焦炉 | 131761 | 颗粒物 | SCR脱硝+双碱法脱硫 | 46 | 2.5 | 13.87 | 1.83 | 常温 | 达标 | 8760 | 16.031 | 监测报告 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 24.17 | 3.18 |  |  |  | 27.857 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 125.5 | 16.51 |  |  |  | 144.628 |  |

表4-5  现有工程无组织大气污染物达标排放分析表     （单位：mg/m3，其中苯并芘为µg/m3）

| 污染物 | 苯并[a]芘 | 苯可溶物 | 颗粒物 | 硫化氢 | 氨 | 氰化氢 | 苯 | 酚类 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 监测位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测最大值 | 0.699 | 0.37 | 1.86 | 0.093 | 1.34 | / | / | / | / | / | 焦炉炉顶 |
| 标准值 | 2.5 | 0.60 | 2.5 | 0.1 | 2.0 | / | / | / | / | / |  |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | / | / | / | / |  |
| 监测最大值 | 9.8×10-3 | / | 0.327 | 0.008 | 0.15 | 0.015 | ND | 0.017 | 0.178 | 0.144 | 厂界 |
| 标准值 | 0.01 | / | 1.0 | 0.01 | 0.2 | 0.024 | 0.40 | 0.02 | 0.50 | 0.25 |  |
| 是否达标 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |

4.2.2废水

焦化废水、生活污水：进入厂区污水处理中心，污水处理站设计处理能力为1200m3/d，采用“水解酸化+A/O+MBR+反渗透”工艺。处理后的水回用于熄焦和洗煤，不外排。

熄焦废水：采用一段混凝沉淀+微电解反应+二段混凝沉淀，处理规模600m3/d，处理后回用于湿法熄焦。

循环水系统和化学水处理站排污水回用于熄焦等，均不外排。

正常生产条件下现有工程生产系统无废水外排，间接排放废水达标情况见表4-6。

表4-6 现有工程回用废水达标情况  单位：mg/L

|  | pH | SS | COD | NH3-N | 挥发酚 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熄焦回用水池 | 7.76 | 10 | 73 | 8.86 | 0.088 | 0.013 |
| GB16171表1间排 | 6~9 | 70 | 150 | 25 | 0.50 | 0.20 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

4.2.3固体废物

现有工程固体废物排放情况详见表4-7。

表4-7   现有工程固废排放一览表

| 类别 |  | 名称 | 产生量(t/a) | 处置措施 | 处置量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | HW11 | 脱苯残渣 | 77 | 掺入炼焦煤中炼焦 | 77 | — |
|  |  | 焦油渣 | 141 |  | 141 | — |
|  |  | 酸焦油渣 | 126 |  | 126 | — |
|  |  | 沥青渣 | 55 |  | 55 |  |
|  |  | 生化站废油渣 | 102 |  | 102 | — |
|  |  | 脱硫废液 | 300 |  | 300 | — |
|  | HW39 | 污泥 | 218 |  | 218 | — |
| 一般工业固废 |  | 除尘灰 | 507 | 掺入炼焦煤中炼焦 | 507 | — |
| 其它固废 |  | 生活垃圾 | 23 | 生活垃圾场处置 | 23 | — |
| 合计 |  |  | 2300 | — | 2300 | — |

五、监测对象

自行监测对象为企业厂区占地范围内的土壤、地下水。

六、监测项目

根据《河津禹门口焦化有限公司土壤及地下水自行监测方案》中厂区工程地质剖面图和柱状图可以看出，厂址所在区域地下25m范围内无地下水赋存。

参照《土壤污染重点监管单位自行监测方案编制指南》，土壤自行监测方案检测项目应包括《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） 中的45项基本因子、pH值以及企业可造成土壤污染的特征污染物。

根据《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014），炼焦厂特征污染物有：挥发性有机物、半挥发性有机物、重金属、氰化物；煤炭洗选业特征污染物有：重金属。

具体土壤监测因子见表6-1。

表6-1  土壤监测因子

| 污染物类别 | 对应分析测试项目 |
| --- | --- |
| 土壤 pH | pH 值 |
| GB36600-2018 中的 45 项 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲 烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙 烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙 烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙 烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯 苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻 二甲苯； 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,b]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |
| 特征因子 | 石油烃、苯酚、氰化物、多环芳烃（苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[g,h,i]苝）、钴、钒等 |

七、监测频次

参照《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》要求，企业自本年度起每年进行一次土壤监测

八、布点原则与方法

自行监测点/监测井应布设在重点设施周边并尽量接近重点设施。

重点设施数量较多的企业可根据重点区域内部重点设施的分布情况，统筹规划重点区域内部自行监测点/监测井的布设，布设位置应尽量接近重点区域内污染隐患较大的重点设施。

监测点/监测井的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原企业周边土壤及地下水的监测点位布设，参照HJ819的要求进行。

九、平面图

企业平面图见图9-1。

十、监测点位布置图

土壤监测布点图见图9-2。

十一、采样与分析方法和时间

十二、评价标准和方法

土壤样品监测项目包含《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险的基本项目（45项），外加石油烃、苯酚、氰化物、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[g,h,i]苝、钴、钒等项目。

建设用地土壤污染风险的基本项目（45项）、钴、钒、石油烃（C10-C40）的限值标准按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类筛选值。对于标准中未给出筛选值的指标优先选取国内相关地方评价标准进行评价。

表12-1   土壤污染标准值

| 序号 | 类别 | 污染物 | 标准值 | 依据标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属和无机物 | 镉 | 65 | GB36600-2018 |  |
| 2 |  | 铅 | 800 |  |  |
| 3 |  | 铬（六价） | 5.7 |  |  |
| 4 |  | 铜 | 18000 |  |  |
| 5 |  | 镍 | 900 |  |  |
| 6 |  | 汞 | 38 |  |  |
| 7 |  | 砷 | 60 |  |  |
| 8 |  | 钴 | 70 |  |  |
| 9 |  | 钒 | 752 |  |  |
| 10 |  | 氰化物 | 300 |  |  |
| 11 | 挥发性有机物 | 四氯化碳 | 2.8 | GB36600-2018 |  |
| 12 |  | 氯仿 | 0.9 |  |  |
| 13 |  | 氯甲烷 | 37 |  |  |
| 14 |  | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |  |
| 15 |  | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |  |
| 16 |  | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |  |
| 17 |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  |  |
| 18 |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |  |
| 19 |  | 二氯甲烷 | 616 |  |  |
| 20 |  | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |  |
| 21 |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |  |
| 22 |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |  |
| 23 |  | 四氯乙烯 | 53 |  |  |
| 24 |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |  |
| 25 |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  |  |
| 26 |  | 三氯乙烯 | 2.8 |  |  |
| 27 |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |  |
| 28 |  | 氯乙烯 | 0.43 |  |  |
| 29 |  | 苯 | 4 |  |  |
| 30 |  | 氯苯 | 270 |  |  |
| 31 |  | 1,2-二氯苯 | 560 |  |  |
| 32 |  | 1,4-二氯苯 | 20 |  |  |
| 33 |  | 乙苯 | 28 |  |  |
| 34 |  | 苯乙烯 | 1290 |  |  |
| 35 |  | 甲苯 | 1200 |  |  |
| 36 |  | 间/对二甲苯 | 570 |  |  |
| 37 |  | 邻二甲苯 | 640 |  |  |
| 38 | 半挥发性有机物 | 硝基苯 | 76 | GB36600-2018 |  |
| 39 |  | 苯胺 | 260 |  |  |
| 40 |  | 2-氯酚 | 2256 |  |  |
| 41 |  | 苯并[a]蒽 | 15 |  |  |
| 42 |  | 苯并[a]芘 | 1.5 |  |  |
| 43 |  | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |  |
| 44 |  | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  |  |
| 45 |  | 二苯并[a,h]蒽 | 1293 |  |  |
| 46 |  | 䓛 | 1.5 |  |  |
| 47 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |  |  |
| 48 |  | 萘 | 70 |  |  |
| 49 |  | 苊烯 | 10000 | GB4403/T67-2020 | 深圳市地方标准 |
| 50 |  | 苊 | 10000 | GB13/T5216-2020 | 河北省地方标准 |
| 51 |  | 芴 | 10000 |  |  |
| 52 |  | 菲 | 7190 |  |  |
| 53 |  | 蒽 | 10000 |  |  |
| 54 |  | 荧蒽 | 10000 |  |  |
| 55 |  | 苯并[g,h,i] 芘 | 7190 |  |  |
| 56 |  | 芘 | 7964 |  |  |
| 57 | 其他 | 石油烃 | 4500 | GB36600-2018 |  |
| 58 |  | 苯酚 | 10000 | GB13/T5216-2020 | 河北省地方标准 |

十三、质量控制和质量保证

十四、监测结果汇总表

土壤环境质量监测结果见下表：

十五、评价结论

本次监测根据《河津禹门口焦化有限公司土壤及地下水自行监测方案》在厂区共计25个点位采样，监测样品共计61个，根据监测数据分析结果，61个监测样品的监测因子均满足相应土壤环境质量标准，可知河津禹门口焦化有限公司厂区土壤环境未受到污染。