四会市创保仟保料楼有明公司

2022年综合应急救援演练

# 综合应急救援 演练记录

记录人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

四会市创伟环保科技有限公司

2022年12月08日

四金市州所伴评保科技有增公司

2022年综合应急救援演练

综合应急救援演练记录

| 预案名称 | 卸车危险废物过程中泄漏、人员伤害和 火灾综合性应急救援演练 |  | 演练地点 | 公司甲类仓库 通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 | 环安部 |  | 演练时间 | 2022.11.18 |
| 总指挥 | 唐仲荣 | 副总指挥(现场指挥) |  | 何云飞 |
| 演练目的 | 通过本次演练进一步提高仓储部、物流部和生产部岗位人员对环 境、安全和职业卫生突发事件的处置能力、应变能力，检验公司 各有关部门和应急救援机构的快速反应程度和组织、协调处理突 发事件的能力，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、 技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急 准备工作，以及检验本单位生产安全事故应急预案在实施过程中 的符合程度，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案， 提高应急预案的实用性和可操作性。 |  |  |  |
| 演练目标 | 评估仓储部、物流部和生产部岗位人员当危险废物(液体)泄漏、 人员突发晕倒和火灾的情况下，预案各部分是否能够有效地付诸 于实施，检验预案在应急救援时出现各种情况下的可操作性和处 置方法是否得当，以及泄漏及时有效控制，对受到安全威胁的人 员紧急疏散，最大限度地降低灾害损失。 |  |  |  |
| 参加演练 部门及人 数 | 总经办1人、技术部2人、环安部2人、客服部4人、物流部5 人、仓储部2人，生产部4人，共20人 |  |  |  |

□表市州作序保科技有带公司

2022年综合应急救援演练

| 观看演练 部门及人 数 | 除参加演练人员外所有部门及员工12人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练类别 | ■实际综合演练 □提问讨论式演练 | □桌面演练 □部分预案演练 | 实际演练部分： 1、危险废物(液体)泄 漏的处理； 2、人员晕倒救援； 3、灭火器的使用； 3、初期火灾的扑灭。 |
| 物资准备 情况 | 序号; 物资名称; 数量; 用途; 备注. 1.; 烟雾弹; 3个; 模拟液体泄漏产生 蒸汽. 2.; 对讲机 (防爆); 8台; 通信联络; 充好电、调 校好频道. 3.; 防毒面具; 3个; 现场抢险. 4.; 警戒绳; 200 米; 警戒; 分 为 若 干 段. 5.; 扩音器; 1台; 发号指令; 充 好 电 调 试好. 6.; 收 集 桶 (箱); 1个; 收集泄漏液体. 7.; 橡胶铲; 2个; 围堰. 8.; 干砂; 2桶; 围堰. 9.; 防爆相机; 1台; 拍照; 充好电. 10.; 药箱; 1个; 救护. 11.; 担架; 1副; 救护. |

2022年综合应急救援演练

口*市资电仟保料接有用公司

| 人员培训 情况 | 1、在演练开始前由公司总经理唐仲荣(总指挥)对本次应急演练 进行初步的讲解 2、讲解工作结束后环保工程师张远和注册安全工程师安月分别 对危险废物泄漏的应急处理方法、人员晕倒急救方法和消防器材 的使用及灭火方法要领进行全员培训和指导 3、运营副总监(副总指挥、现场指挥)何云飞分配各员工在演练 中担任的角色及各角色职责。 |
| --- | --- |
| 现场培训 内容 | 一、危险废物泄漏的应急处理方法 1、少量泄漏，先用沙子覆盖然后再小心收集于专用密封桶或干净、 有盖的容器中； 2、大量废物泄漏，收集回收或运至危险废物仓库。 3、现场处置组进行清理：在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗， 然后用消防水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残物。 二、人员晕倒急救方法 1、首先要立即将人员离开晕倒的环境，呼吸新鲜空气，帮助患者 保持平卧位，头偏向一侧，解开衣领，检查呼吸道情况，及时清 除口腔以及鼻腔的异物或者分泌物。 2、如果人员出现呼吸异常，应立即实施心肺复苏急救，即胸外心 脏按压的同时辅助口对口人工呼吸抢救，帮助人员恢复呼吸和心 跳，按压人中，缓解状况。 3、急救的同时及时拨打急救电话，边抢救边等待救援，避免延误 病情，如果距离医院近的直接去医院，避免耽搁来回的时间。及 |

四会市数使研保料糖有用公司

2022年综合应急救援演练

| 现场培训 内容 | 时住院后，遵医嘱实施吸氧或者高压氧舱治疗，尽快改善状况。 三、消防器材的使用及灭火方法： 1、操作人员不能离火焰太近 2、喷筒必须对准火焰的根部； 3、使用灭火器前检查灭火器是否正常； 4、动作要迅速，扑火地点要准确。 |
| --- | --- |
| 演练内容 和演练过 程描述 | 一、演练时间：2022年11月18日下午13点30分至-17点30分 二、人员(附件一人员签到表) 1、参演人员：唐仲荣、何云飞、吴伟昌、陈美棋、范浩锋、冯炼 冰、邱德芬、蓝冠佳、梁家逢、宋永波、黄金升、黄文昶、胡希 才、吕建勇、江杰锋、张玲、乡秋玲、吴慧贤、陈琦琦、李惠玲、 麦培宏、吕文杰、 2、观演人员：乡焯华、张远、安月、杨开棋、黄宝宝、麦永城、 邱来九、本德兵、江雪芬、本德兵、闲子建、谢展文 三、职责分工 1、指挥部职责： 1)总指挥(唐仲荣):负责“开展应急演练工作”的审批发布； 全面负责组织和指挥应急救援工作，向上级领导或机关报告事件 情况、应急救援的战略战术、可能造成的影响等，必要时请求外 部救援。 2)副总指挥(现场指挥：何云飞):协助总指挥开展应急救援工 作，负责现场应急处置(抢险救灾)过程的指挥及协调，核实现 |

2022年综合应急救援演练

口金市创华仟保料传有图公司

| 演练内容 和演练过 程描述 | 场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故 应急处理的进展情况。 2、各应急小组职责： 1)现场处置组(江杰锋、陈美棋、吕文杰、蓝冠佳、宋永波、黄 金升、梁家逢、邱德芬):负责事故现场的先期处置、事件报告、 人员救护、现场警戒、排查和消除周边火源等。 2)通信联络组(黄文昶、吕建勇、李惠玲):负责内、外部的有 效联络和对外信息发布，根据事件的影响范围通知厂区其它人员 和园区管理处。 3)警戒疏散组(张玲、乡秋玲):负责设置警戒区域，实行交通 管制和维持现场秩序。 4)后勤救护组(吴伟昌、陈琦琦、吴慧贤):负责受伤人员的救 护(现场急救、送医等),抢险物资、防护用品及抢险救灾人员 生活用品供应、受灾人员的安置和灾后保险理赔等工作。 5)灾害抢险组(冯炼冰、范浩锋、胡希才、麦培宏):负责排险、 控险、灭火等现场救援工作，采取有效的措施控制事故扩大或蔓 延；负责抢救遇险人员、事故现场转移物资、事故后现场的洗消、 清洗、清理等。 四、演练准备 1、13点至13点20分指挥部在演练现场召开演练专项会议，进 行应急演练工作的指示和传达； 2、13点30分后勤救护组将应急仓库内的消防器材和物资，按演 |
| --- | --- |

集仟保科技有限公司

2022年综合应急救援演练

| 演练内容 和演练过 程描述 | 练需求进行现场配备，并上报指挥部； 3、13点40分至14点20分环保工程师张远和注册安全工程师安 月分别对危险废物泄漏的应急处理方法、人员晕倒急救方法和消 防器材的使用及灭火方法要领进行全员培训和指导。 五、模拟事件 2022年11月18日14时30分，物流部范浩锋在卸车拉运回公司 的危险废物HW06废有机溶剂时，叉车夹没有夹紧包装桶就启动 叉车进行卸货，发生包装物从叉车夹上掉落，包装桶破损发生泄 漏，被呼叫过来现场进行应急清理泄漏液体的生产部邱德芬在清 理泄漏物过程中晕倒。于是，仓储部蓝冠佳立即上报运营副总监 (现场总指挥)何云飞，何云飞接报后组织班组人员进行现场紧 急处置并同时上报总指挥指挥部唐仲荣，指挥部启动公司Ⅱ级应 急预案，实施应急响应。 六、演练步骤： (1)14时30分，物流部范浩锋在卸车拉运回公司的危险废物 HW06废有机溶剂时，叉车夹没有夹紧包装桶就启动叉车进行卸 货，发生包装物从叉车夹上掉落，仓储部蓝冠佳发现掉落的包装 桶破损和泄漏 (2)仓储部蓝冠佳叫途经的生产部邱德芬一起处理泄漏的的危 险废物(液体),邱德芬和范浩锋在搬动泄漏的包装桶时候，包 装桶与泄漏的液体发生摩擦，冒烟起火，生产部邱德芬被烟熏晕， 于是，仓储部蓝冠佳立即上报运营副总监(现场总指挥)何云飞 |
| --- | --- |

四金市纠件开保料楼有第公间

2022年综合应急救援演练

| 演练内容 和演练过 程描述 | 报告，何云飞立即前往现场查看并当即将情况报告总指挥请示； (3)总指挥唐仲荣向现场总指挥何云飞下达启动应急救援指令， 何云飞让通讯组长黄文昶通知所有参加应急行动的成员在火警附 近集合进行应急处理； (4)预警信号发布后各成员在五分钟内赶到赴现场组织抢险救 援工作，通讯组长黄文昶向现场总指挥报告人员到位情况，由总 指挥统一指挥； (5)现场总指挥视现场火势情况确定应急等级，火势较小，确定 由公司内部的现场处置组人员自行扑灭火灾，当即组织人员扑灭， 同时指挥其他现场处置组人员将晕倒的邱德芬转移至空旷和空气 流通性好的地方，并安排后勤救护组将邱德芬送至四会市第一人 民医院 ； (6)现场处置组灭火成员江杰锋、陈美棋、胡希才、麦培宏接到 指令后迅速拿起灭火器飞奔至现场，运用培训所学习到的灭火要 领进行操作，火势迅速得到了控制； (7)现场处置组人员宋永波、黄金升、梁家逢将晕倒的邱德芬转 移至空旷和空气流通性好的地方，并运用培训所学习到的人员晕 倒急救方法，实施心肺复苏急救，按压人中， 一会儿邱德芬意识 清醒，后勤救护组陈琦琦开公司车将邱德芬送至四会市第一人民 医院进一步检查身体状况 (8)消防水带驳接完毕后，负责人何云飞当即与消防泵控制员吴 慧贤取得联络，要求启动1号消防泵进行灭火作业，最终成功扑 |
| --- | --- |

自*电生供环保料格有带公间

2022年综合应急救援演练

| 演练内容 和演练过 程描述 | 灭 ； (9)同时灾害抢险组冯炼冰、范浩锋、吕文杰将破损的包装桶泄 漏地方往上，防止继续泄漏，并将破碎的包装桶进行换桶，将破 损的包装桶转移至包装桶车间进行处理，完成泄漏应急处理后进 行清洁整理工作和现场洗消和清洁工作，确保不留残物； (10)指挥部组织全员集合对本次演练进行点评，并宣布演练结 束。 (11)演习结束后，办公室根据演练情况写出演练总结，视实际 情况对预案进行优化、补充完善。 |
| --- | --- |
| 演练图片 |  |

四金市细体肝保科接有第公司

2022年综合应急救援演练

| 演练图片 |  |
| --- | --- |

四金市射体汗保料传有限公司

2022年综合应急救援演练

| 演练图片 |  |
| --- | --- |

四金市组性纤保料接有限公司

2022年综合应急救援演练

| 演练图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

口会市纠电开保料技有用公司

2022年综合应急救援演约

| 演练图片 |  |
| --- | --- |

③会市创伟评保科技有第公司

2022年综合应急救援演练

| 演练图片 |  |
| --- | --- |

四在市纠性评保料技有带公司

2022年综合应急救援演练

| 预案适宜 性充分性 评审 |  | 适宜性：■全部能够执行□执行过程不够顺利 口明显不适宜 充分性：■完全满足应急要求口基本满足需要完善□不充分， 必须修改 |
| --- | --- | --- |
| 演 练 效 果 评 审 | 人员 到位 情况 | □迅速准确■基本按时到位□个别人员不到位口重点部位人 员不到位 ■职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练口职责不明： 操作不熟练 |
|  | 物资 到位 情况 | 现场物资：■现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现 场物资严重缺乏 个人防护：口全部人员防护到位■个别人员防护不到位□大部 分人员防护不到位 |
|  | 协调 组织 情况 | 整体组织：□准确、高效■协调基本顺利，能满足要求□效率 低，有待改进 抢险组分工：■合理、高效□基本合理，能完成任务□效率低， 没有完成任务 |
|  | 实战 效果 评价 | ■达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 口没有 达到目标，须重新演练 |

2022年综合应急救援演练

自*市制线开保料格有带公明

| 存在问题 和改进措 施 | 本次演练在整体执行上能初步达到公司对应急演练的要求，人员 分工明确，指挥得当，动作快，报告及时。但是还有一些不足； 具体表现在： 1、部分参加人员的思想没有很好重视； 2、个别人员的个人防护措施做的不够完善。 改进措施： 由运营副总监何云飞现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责 任人所在部门监督其学习应急预案和消防相关知识。 |
| --- | --- |
| 应急预案 评审结论 | 1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能 够临危不乱，各负其责，培训有效； 2、在以后的演练中要进一步加强思想教育，让每一位员工认识到 演练的重要性； 3、应急预案符合实际文件不需作修改。 |

□a 市创续呼保料接有带公明

2022年综合应急救援演练

附件一人员签到表

| 人 员 签 到 情 况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 |  | 19 |  |
| 2 |  | 20 |  |
| 3 |  | 21 |  |
| 4 |  | 22 |  |
| 5 |  | 23 |  |
| 6 |  | 24 |  |
| 7 |  | 25 |  |
| 8 |  | 26 |  |
| 9 |  | 27 |  |
| 10 |  | 28 |  |
| 11 |  | 29 |  |
| 12 |  | 30 |  |
| 13 |  | 31 |  |
| 14 |  | 32 |  |
| 15 |  | 33 |  |
| 16 |  | 34 |  |
| 17 |  | 35 |  |
| 18 |  | 36 |  |